Link para o Chat:https://copilot.microsoft.com/conversations/join/m1TezkLnjh5TYJ2QCpRRm

Resumo: Para o MVP de retrofit em Nova Serrana (25/04/2026), foque em um gateway IIoT industrial + módulos I/O e sensores (vibração, impacto, temperatura, corrente) instalados próximos à matriz; o gateway deve expor dados via OPC UA/MQTT/HTTP para o backend. Use gateways de fabricantes industriais para robustez e isolamento; ICP DAS, ABB e Siemens são referências úteis. blog.lri.com.br ABB Group Siemens Industry Online Support

### Guia rápido: decisões e perguntas-chave

- Decisões: retrofit com gateway vs substituir PLC; envio por ciclo (1 leitura/ciclo) vs agregação.

- Perguntas para definir hardware: quantas injetoras piloto? há alimentação 24 VDC disponível no painel? existe espaço para gabinete IP54?

- Critérios de escolha: suporte a OPC UA/MQTT/HTTP, isolamento galvânico, operação em faixa de temperatura industrial, buffer local para perda de rede. blog.lri.com.br

### Hardware essencial (lista priorizada)

- Gateway IIoT industrial — função: concentrar sinais, traduzir protocolos (Modbus RTU/TCP, serial) e publicar via OPC UA/MQTT/HTTP; escolha modelos DIN‑rail com isolamento e buffer local. Vendors: ICP DAS, ABB IoT Gateway, Siemens IoT gateways. blog.lri.com.br ABB Group Siemens Industry Online Support

- Módulos I/O remotos — 4–8 DI, 4 AI (0–10V / 4–20mA) para sensores de impacto, temperatura e vibração; preferir módulos com entradas isoladas. blog.lri.com.br

- Sensor de vibração (acelerômetro triaxial) — saída analógica ou digital; medir RMS e picos de choque.

- Sensor de impacto / célula de carga — para detectar picos no fechamento da matriz; usar condicionador de sinal.

- Sensor de temperatura (PT100 ou termopar K) — com conversor 4–20mA ou 0–10V.

- Sensor de corrente (clamp AC) — monitorar variação de corrente do motor por ciclo.

- HMI local 7–10″ — visualização e reset de alarmes; browser‑based é suficiente.

- UPS pequeno (600–1500 VA) — garantir envio seguro e buffer do gateway.

- Gabinete IP54 e cabos Cat6 blindado — proteção e aterramento adequado.

### Arquitetura mínima de integração

- Topologia: sensores → módulos I/O → gateway IIoT (buffer local) → rede OT (VLAN) → Edge/IPC ou nuvem via OPC UA/MQTT/HTTP. blog.lri.com.br

### Tabela comparativa rápida

| Nível | Gateway | I/O e Sensores | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Protótipo | Gateway DIN‑rail industrial básico | 1 acelerômetro; 1 termopar; 1 clamp | Prova de conceito |
| Produção | Gateway com OPC UA + redundância | I/O distribuída; condicionadores de sinal | Monitoramento contínuo |
| Enterprise | Gateways certificados + PLCs substitutos | Rede 10GbE; redundância total | Escala e integração MES/ERP |

### Riscos e mitigação (importante)

- Ruído elétrico: usar cabos blindados e aterramento; condicionadores de sinal.

- Interferência na segurança da máquina: não alterar circuitos de segurança; instalar sensores sem modificar proteções (NR12).

- Perda de dados: gateway com buffer e retry; separar redes OT/IT com VLANs e TLS/OPC UA. blog.lri.com.br Siemens Industry Online Support

Se quiser, eu especifico modelos concretos (ex.: linhas ICP DAS, ABB IoT Gateway, Siemens IoT2040) e monto a lista de compras e o diagrama de conexão para 1 injetora piloto — diga quantas injetoras piloto e se há painel elétrico disponível.