# 🧠 O que é OEE?

O OEE (Overall Equipment Effectiveness) mede o quanto uma máquina está produzindo bem em relação ao seu potencial máximo.

Ele responde basicamente:

“Estou aproveitando bem minha máquina ou estou perdendo dinheiro?”

# 🏭 De onde surgiu?

O OEE vem da metodologia japonesa TPM, criada dentro do sistema de produção da Toyota.

👉 Objetivo:

- eliminar perdas

- aumentar eficiência

- reduzir paradas

# ⚙️ Como o OEE funciona

Ele é composto por 3 fatores principais:

## 1. Disponibilidade

Tempo que a máquina realmente ficou rodando.

Disponibilidade = Tempo rodando / Tempo planejado

## 2. Performance

Se a máquina está rodando na velocidade ideal.

Performance = Produção real / Produção teórica máxima

## 3. Qualidade

Quantas peças saíram boas.

Qualidade = Peças boas / Total produzido

# 📊 Fórmula do OEE

OEE=Disponibilidade×Performance×QualidadeOEE = Disponibilidade \times Performance \times QualidadeOEE=Disponibilidade×Performance×Qualidade

# 📌 Exemplo prático (injeção plástica)

Imagine sua injetora:

- Tempo planejado: 8 horas (480 min)

- Paradas: 60 min
 👉 Tempo rodando = 420 min

### 🔹 Disponibilidade

420 / 480 = 0,875 (87,5%)

### 🔹 Performance

- Máquina deveria fazer: 1000 peças

- Fez: 900

900 / 1000 = 0,9 (90%)

### 🔹 Qualidade

- Produziu: 900 peças

- 810 boas

810 / 900 = 0,9 (90%)

### 🔥 OEE final

0,875 × 0,9 × 0,9 = 0,708 → 70,8%

# 📈 Como interpretar

| OEE | Nível |
| --- | --- |
| 85%+ | Excelente (nível mundial) |
| 60–85% | Bom |
| <60% | Problemas sérios |

# 🚨 OEE é confiável?

👉 Sim, MAS com uma condição:

### ✔️ É confiável para:

- medir eficiência geral

- comparar desempenho

- identificar perdas

### ❌ NÃO é suficiente sozinho:

- não diz por que a máquina falhou

- não prevê quebra

- pode mascarar problemas